# Laporan Konfigurasi Jaringan

## Konfigurasi Router R1

Masuk CLI R1 lalu jalankan perintah berikut:

enable

configure terminal

hostname R1

banner motd # Uji Kompetensi TJKT Versi LSP-P1 Tahun 2025 #

enable secret StewaJaya!

line console 0

password StewaJaya!

login

line vty 0 4

password StewaJaya!

login

interface fa0/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.240

no shutdown

interface fa0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.252

no shutdown

interface s0/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

interface s0/0/1

ip address 10.3.3.1 255.255.255.252

no shutdown

router rip

version 2

no auto-summary

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

network 192.168.12.0

end

write memory

## Konfigurasi Router R2

Masuk CLI R2 lalu jalankan perintah berikut:

enable

configure terminal

hostname R2

banner motd # Uji Kompetensi TJKT Versi LSP-P1 Tahun 2025 #

enable secret StewaJaya!

line console 0

password StewaJaya!

login

line vty 0 4

password StewaJaya!

login

interface fa0/0

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s0/0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s0/0/1

ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

router rip

version 2

no auto-summary

network 10.0.0.0

network 192.168.20.0

end

write memory

## Konfigurasi Router R3

Masuk CLI R3 lalu jalankan perintah berikut:

enable

configure terminal

hostname R3

banner motd # Uji Kompetensi TJKT Versi LSP-P1 Tahun 2025 #

enable secret StewaJaya!

line console 0

password StewaJaya!

login

line vty 0 4

password StewaJaya!

login

interface fa0/0

ip address 192.168.30.1 255.255.255.224

no shutdown

interface s0/0/1

ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s0/0/0

ip address 10.3.3.2 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

router rip

version 2

no auto-summary

network 10.0.0.0

network 192.168.30.0

end

write memory

## Konfigurasi DNS dan Web Server

Server > Desktop > IP Configuration:

IP Address : 192.168.20.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway    : 192.168.20.1

DNS        : 192.168.20.254

Services > HTTP: ON

Edit index.html dan isi identitas diri.

Services > DNS: ON

Tambah record:

Name    : www.ujikom2025.edu

Address : 192.168.20.254

## Konfigurasi DHCP Server (Kanan)

Desktop > IP Configuration:

IP Address : 192.168.30.2

Subnet Mask: 255.255.255.224

Gateway    : 192.168.30.1

DNS        : 192.168.20.254

Services > DHCP: ON

Pool Name: STAFF

Default Gateway : 192.168.30.1

DNS Server      : 192.168.20.254

Start IP        : 192.168.30.5

Subnet Mask     : 255.255.255.224

Maximum Users   : 5

Klik Add

## Konfigurasi Wireless Router

GUI > Setup

Internet:

IP Address : 192.168.10.2

Subnet     : 255.255.255.252

Gateway    : 192.168.10.1

DNS        : 192.168.20.254

Wireless:

SSID : Guest

Security Mode : WPA2-PSK

Password : Brilliant

DHCP Wireless:

Start IP : 192.168.11.2

Subnet   : 255.255.255.248

Gateway  : 192.168.11.1

DNS      : 192.168.20.254

Max User : 5

Save

## Konfigurasi Client

PC LAB (Static):

PC1: 192.168.12.11 / 255.255.255.240 / Gateway 192.168.12.1 / DNS 192.168.20.254

PC2: 192.168.12.12

PC3: 192.168.12.13

PC STAFF (DHCP):

SO1–SO5 > Desktop > IP Configuration > DHCP

Harus mendapat IP mulai 192.168.30.5

Laptop (Ganti Modul WiFi):

Physical Tab > Power Off

Lepas FastEthernet, pasang WPC300N

Power On

Desktop > PC Wireless

Connect ke SSID: Guest

Password: Brilliant

IP Configuration > DHCP

Harus mendapat 192.168.11.x

## Pengujian

Dari semua perangkat lakukan ping:

ping 192.168.20.254

ping 192.168.30.5

ping 192.168.12.1

Buka browser: www.ujikom2025.edu

Jika semua reply dan web terbuka, konfigurasi berhasil.